# 고임피던스 TENG / Electret 멀티채널 센서의 크로스토크 방지

## 두 논문 + DAQ ghosting 자료 통합 정리

## 0. 대상 문헌

### Paper A

Han Fang et al.

Anatomically Designed Triboelectric Wristbands with Adaptive Accelerated Learning for Human–Machine Interfaces

Advanced Science (2023)

### Paper B

Nian Dai et al.

A Flexible Self-Powered Noncontact Sensor with an Ultrawide Sensing Range for Human–Machine Interactions in Harsh Environments

ACS Nano 17 (2023) 24814–24825

DOI: 10.1021/acsnano.3c05507

――――――――――――――――――――――――――――――

# 1. 핵심 결론

두 논문을 함께 보면, 고임피던스 TENG/electret 센서 배열의 멀티채널 취득에서 공통적으로 사용되는 핵심 원칙은 다음과 같다.

센서의 고임피던스 신호를 그대로 공용 DAQ/ADC 입력에 넣지 않고, 각 sensing unit에 독립적인 op-amp/TIA 프런트엔드를 배치한 뒤 저임피던스 전압 신호로 변환하여 수집한다.

두 논문의 구현은 세부적으로 다르다.

| 구분 | Paper A | Paper B |
| --- | --- | --- |
| 센서 | Wristband TENG | Electret-based noncontact sensor (ENS) |
| 배열 | 7채널 | 3×3 = 9채널 |
| 고임피던스 대응 | sensing unit별 individual op-amp | sensing unit별 trans-impedance amplifier |
| 사용 증폭기 | TLV274CPWR | ADA4530 |
| 후단 | MCU 기반 수집 | ADS1256 ADC → ESP32 |
| 크로스토크 관련 표현 | individual op-amp를 사용해 signal crosstalk 방지 | 각 채널에서 구분 가능한 신호, negligible crosstalk 확인 |
| LPF | 48 Hz Butterworth LPF | ESP32 내부 low-pass filter |
| 핵심 | 채널별 독립 능동 프런트엔드 | 채널별 독립 고입력임피던스 TIA |

따라서 두 논문을 종합하면 가장 강하게 뒷받침되는 하드웨어 설계 원칙은 다음과 같다.

Sensor CH1 ── dedicated op-amp/TIA ── acquisition CH1
Sensor CH2 ── dedicated op-amp/TIA ── acquisition CH2
Sensor CH3 ── dedicated op-amp/TIA ── acquisition CH3
   ...
Sensor CHn ── dedicated op-amp/TIA ── acquisition CHn

――――――――――――――――――――――――――――――

# 2. Paper A — Wristband TENG 논문의 크로스토크 방지

## 2.1 논문에서 직접 명시된 방법

Paper A의 Signal Recording and Processing 부분에서는 다음 구조를 사용한다.

다채널 TENG 신호를 2층 PCB에서 수집

신호 컨디셔닝용 TLV274CPWR op-amp

전원 IC TPS6513

각 sensing unit의 triboelectric signal에 individual operational amplifier 사용

그 목적을 signal crosstalk 방지라고 명시

MCU CC2640R2F에서 raw signal을 취득하고 Bluetooth로 전송

이후 48 Hz Butterworth low-pass filter 적용

핵심은 다음 한 문장으로 정리할 수 있다.

센서마다 독립된 op-amp 채널을 사용하여 sensing channel 사이의 전기적 결합을 줄인다.

――――――――――――――――――――――――――――――

## 2.2 Paper A에서 가져갈 설계 원칙

High-impedance TENG
        │
        ▼
 dedicated op-amp
        │
        ▼
 conditioned channel signal
        │
        ▼
 MCU / DAQ

즉, 여러 고임피던스 센서를 하나의 공용 아날로그 입력 노드에 직접 묶는 것이 아니라, 각 채널을 능동 프런트엔드에서 먼저 분리한다.

――――――――――――――――――――――――――――――

# 3. Paper B — 3×3 Electret ENS 논문의 관련 내용

Paper B는 3×3 noncontact electret sensor array를 이용한 gesture recognition system을 구현한다.

## 3.1 센서 배열

논문의 3×3 ENS array 조건은 다음과 같다.

총 9개 sensing pixel

각 pixel 크기: 2 × 2 cm²

인접 pixel 간 거리: 1.5 cm

high-impedance electret sensor 사용

다만, 논문은 1.5 cm spacing을 크로스토크 방지 수단이라고 직접 규정하지는 않는다.

따라서 sensor spacing은 배열의 공간 분해능과 물리적 field coupling에 영향을 줄 수 있지만, 논문에서 명시적으로 검증된 전기적 crosstalk prevention circuit과 동일하게 취급해서는 안 된다.

――――――――――――――――――――――――――――――

## 3.2 고임피던스 센서마다 독립 ADA4530 TIA 사용

Paper B에서 가장 중요한 부분은 다음 구조이다.

ENS가 high impedance이므로 each sensing unit is connected to a trans-impedance amplifier (ADA4530) .

즉, 9개의 sensing unit 각각이 별도의 TIA를 통해 후단 ADC로 연결된다.

논문의 신호 흐름은 다음과 같이 요약할 수 있다.

High-impedance ENS pixel
        │
        ▼
ADA4530 TIA
        │
        ▼
0–3.3 V conditioned signal
        │
        ▼
ADS1256 ADC
        │
        ▼
ESP32
        │
        ├─ low-pass filtering
        │
        ▼
wireless transmission
        │
        ▼
laptop / smartphone

논문은 ADA4530 TIA가 고임피던스 ENS의 current signal을 ADC가 받을 수 있는 0–3.3 V voltage signal로 변환한다고 설명한다.

――――――――――――――――――――――――――――――

## 3.3 실제 채널 선택성: negligible crosstalk

Paper B에서는 한 손가락을 각 sensing unit에 접근시켰을 때,

해당 channel에 구분 가능한 출력이 나타나며

다른 채널에 대한 crosstalk가 negligible하다고 보고한다.

즉, 이 논문은 단순히 회로 구조만 제시한 것이 아니라, 3×3 array에서 채널별 출력 분리가 실제로 유지됨을 Figure 5b에서 확인한다.

중요한 해석은 다음과 같다.

Paper B는 ADA4530을 넣었기 때문에 crosstalk가 negligible해졌다 는 식의 단일 인과관계를 엄밀히 분리해 증명한 것은 아니다.

그러나 다음 사실들은 동시에 확인된다.

센서가 high impedance라고 명시됨

각 sensing unit마다 TIA가 연결됨

후단 ADC는 ADS1256

실제 array 출력에서 negligible crosstalk가 관찰됨

따라서 Paper A보다도 현재의 채널별 TIA 구조에 직접적으로 가까운 선행 사례라고 볼 수 있다.

――――――――――――――――――――――――――――――

# 4. 두 논문의 공통점

두 논문의 가장 중요한 공통점은 채널별 독립 active front-end이다.

## Paper A

TENG 1 ── individual op-amp 1 ── acquisition
TENG 2 ── individual op-amp 2 ── acquisition
...

## Paper B

ENS 1 ── ADA4530 TIA 1 ── ADC
ENS 2 ── ADA4530 TIA 2 ── ADC
...

따라서 두 논문을 합쳐서 정리하면:

고임피던스 triboelectric/electret sensor array의 channel isolation을 확보하려면 sensing element마다 독립된 고입력임피던스 active front-end를 배치하고, 그 출력에서 ADC/DAQ를 구동하는 것이 일관된 설계 방향이다.

――――――――――――――――――――――――――――――

# 5. DAQ ghosting과 연결해서 이해하기

첨부 발표자료에서는 NI DAQ 600X 계열의 multiplexed architecture에서 발생할 수 있는 ghosting을 다음과 같이 설명한다.

CH1 → MUX ┐
CH2 → MUX ├→ ADC input capacitor
CH3 → MUX ┘

DAQ가 여러 채널을 순차적으로 스캔할 때 ADC 입력부에는 내부 커패시턴스가 존재한다.

이때 앞 채널이 큰 전압이고 다음 채널의 소스 임피던스가 매우 크면,

이전 채널을 읽은 뒤 ADC 입력 커패시터에 전하가 남고

MUX가 다음 채널로 전환되며

다음 고임피던스 센서가 이 커패시터를 충분히 빠르게 충·방전하지 못하고

settling이 완료되기 전에 ADC conversion이 일어나

앞 채널의 흔적이 다음 channel measurement에 남을 수 있다.

즉,

previous-channel remnant → next-channel reading

이것이 multiplexed DAQ에서 말하는 ghosting의 핵심이다.

――――――――――――――――――――――――――――――

# 6. 왜 op-amp/TIA가 ghosting에 유리한가

고임피던스 센서를 직접 MUX ADC에 연결하면:

High source impedance sensor
        │
        ▼
     DAQ MUX
        │
        ▼
 ADC input capacitor

ADC 입력 커패시터의 settling 시간이 길어진다.

센서 바로 뒤에 op-amp/TIA를 넣으면:

High-impedance sensor
        │
        ▼
 high-Z input of op-amp/TIA
        │
        ▼
 low-output-impedance driver
        │
        ▼
     DAQ / ADC

센서 입장에서는 높은 입력 임피던스를 유지하면서, ADC 입장에서는 낮은 소스 임피던스의 driver를 보게 된다.

따라서:

ADC input capacitance 충·방전이 빨라짐

channel switching 후 settling이 빨라짐

이전 channel의 residual charge 영향 감소

multiplexed acquisition에서 ghosting 감소

가 가능하다.

이 설명은 Paper A의 individual op-amp 구조, Paper B의 per-sensor ADA4530 TIA 구조, 그리고 첨부된 DAQ buffer/ghosting 슬라이드를 하나의 전기적 관점으로 연결해 준다.

――――――――――――――――――――――――――――――

# 7. 논문 근거와 공학적 해석을 구분

문서 작성 시 아래 두 수준을 구분하는 것이 중요하다.

## 7.1 논문에서 직접 확인되는 사실

### Paper A

각 sensing unit마다 individual op-amp

목적: signal crosstalk 방지

TLV274CPWR 사용

### Paper B

ENS가 high impedance

각 sensing unit마다 ADA4530 TIA

TIA 출력은 ADC용 0–3.3 V

ADS1256로 digitization

finger approach 실험에서 negligible crosstalk

――――――――――――――――――――――――――――――

## 7.2 논문 + DAQ 구조를 바탕으로 한 공학적 해석

다음은 두 논문의 시스템 구조와 multiplexed ADC 특성을 연결한 해석이다.

센서마다 독립 front-end를 두면 채널 간 직접 전기적 interaction을 줄일 수 있음

고임피던스 센서가 ADC sample capacitor를 직접 구동하지 않게 됨

op-amp/TIA 출력의 낮은 임피던스가 ADC acquisition settling에 유리함

결과적으로 MUX ghosting에 강한 구조가 됨

이 설명은 회로적으로 타당하지만, 두 논문이 모든 항목을 개별 실험으로 분리 검증한 것은 아니다.

――――――――――――――――――――――――――――――

# 8. Low-pass filter는 크로스토크 방지의 핵심이 아님

두 논문 모두 후단 filtering을 사용한다.

### Paper A

48 Hz Butterworth low-pass filter

### Paper B

ADC 이후 ESP32 내부 low-pass filter

하지만 이것은 기본적으로 noise/bandwidth conditioning이다.

Crosstalk prevention / channel isolation
    ≠
Low-pass filtering

LPF는 고주파 잡음을 줄일 수 있지만, 다른 채널의 동일 대역 신호가 이미 현재 채널에 섞여 들어온 경우 그것을 근본적으로 분리할 수 없다.

따라서 문서에서는 다음과 같이 구분하는 것이 적절하다.

Primary crosstalk countermeasure: channel-dedicated active front-end Noise/bandwidth conditioning: low-pass filtering

――――――――――――――――――――――――――――――

# 9. 물리적 센서 간 coupling과 DAQ ghosting도 구분해야 함

특히 noncontact electret/TENG array에서는 모든 인접 채널 반응이 회로 crosstalk인 것은 아니다.

## A. 전기적 / DAQ ghosting

원인 예:

DAQ MUX residual charge

ADC input capacitance

insufficient settling

common VREF coupling

전원/ground coupling

출력 배선 간 coupling

특징:

센서를 분리하거나 특정 한 채널에만 전기적 시험 신호를 넣어도 다른 채널에서 동일 waveform이 나타날 수 있음.

――――――――――――――――――――――――――――――

## B. 실제 공간적 field coupling

원인 예:

electret/TENG의 넓은 electrostatic field

손/grounded object가 동시에 여러 sensing pixel의 field를 교란

센서의 physical sensing region이 서로 overlap

특징:

전기 회로가 완전히 분리되어 있어도 실제 target이 접근하면 인접 sensor가 어느 정도 함께 반응할 수 있음.

Paper B의 pixel spacing 1.5 cm는 이러한 공간적 감지 패턴과 연관될 가능성이 있지만, 논문은 이것을 별도의 crosstalk suppression parameter로 규정하지 않는다.

따라서 실제 배열 검증에서는 두 현상을 반드시 분리해서 봐야 한다.

――――――――――――――――――――――――――――――

# 10. 현재 15채널 TIA 보드와의 대응

현재의 15채널 고임피던스 electret/TENG 보드가 다음처럼 구성된다면:

CH1  sensor ── dedicated TIA ── DAQ CH1
CH2  sensor ── dedicated TIA ── DAQ CH2
...
CH15 sensor ── dedicated TIA ── DAQ CH15

이는 두 논문의 공통 설계 철학과 잘 일치한다.

특히 Paper B는 high-impedance ENS → sensor별 TIA → ADC라는 구조를 직접 사용하기 때문에, 현재의 채널별 TIA 방식에 매우 가까운 선행 사례이다.

Paper A는 이를 더 일반적인 형태로 뒷받침한다.

individual op-amp per sensing unit → signal crosstalk 방지

――――――――――――――――――――――――――――――

# 11. 현재 설계가 논문보다 추가로 수행하는 부분

두 논문은 채널별 active front-end의 유효성을 보여주지만, 실제 고임피던스 15채널 PCB에서 필요한 다음 세부사항을 모두 설명하지는 않는다.

예를 들어 현재 설계에서 추가로 고려되는 항목:

high-impedance summing node guard

VREF_CORE guard

PCB surface leakage 관리

RF/CF의 op-amp 근접 배치

DAQ측 differential acquisition

DAQ kickback reservoir

output isolation resistor

VREF_DAQ와 sensor-side VREF 분리

unused channel termination

입력선/출력선 물리적 분리

센서 입력 간 parallel routing 최소화

실제 공간 coupling과 electrical ghosting의 분리 검증

따라서 이 세부사항을 논문에서 직접 제안한 것처럼 쓰는 것은 부정확하다.

정확한 표현은:

논문의 “채널별 독립 active front-end” 원칙을 기반으로, 고임피던스 15채널 NI DAQ 시스템에 맞추어 PCB leakage, guarding, MUX settling, VREF isolation 등의 추가 대책을 적용한 설계이다.

――――――――――――――――――――――――――――――

# 12. 권장 Ghosting 검증 방법

두 논문에서 얻은 설계 철학을 실제 다채널 PCB에 적용할 때는 최소 두 단계로 검증하는 것이 좋다.

## Step 1 — Electrical / DAQ-MUX ghosting

센서를 모두 분리한다.

CH1에만 known electrical stimulus 인가
CH2~CH15 = sensor disconnected

관찰:

CH1만 신호 → 양호

CH2~CH15도 CH1 waveform을 복제 → electrical ghosting 의심

이 경우 먼저 확인할 항목:

ADC/DAQ settling

source/output impedance

channel convert interval

VREF coupling

power/ground coupling

output wiring coupling

――――――――――――――――――――――――――――――

## Step 2 — Spatial sensor coupling

실제 sensor array를 연결한다.

한 sensing position에만 손 또는 grounded target을 접근시킨다.

관찰:

인접 channel도 반응할 수 있음

이 반응이 Step 1에서는 없었다면, DAQ ghosting보다는 실제 electrostatic field overlap 가능성이 큼

――――――――――――――――――――――――――――――

## 판정

| 결과 | 해석 |
| --- | --- |
| Step 1에서부터 다른 CH가 따라감 | 회로 / 배선 / DAQ ghosting 우선 의심 |
| Step 1은 깨끗하고 Step 2에서만 인접 CH 반응 | sensor field / spatial coupling 가능성 |
| 둘 다 존재 | electrical + spatial coupling 동시 분석 필요 |

――――――――――――――――――――――――――――――

# 13. 최종 정리

두 논문에서 공통적으로 가장 강하게 확인되는 설계 원칙은 다음이다.

고임피던스 TENG/electret sensing unit마다 독립된 active analog front-end를 둔다.

Paper A:

individual op-amp per sensing unit → signal crosstalk 방지

Paper B:

high-impedance ENS마다 ADA4530 TIA → ADS1256 ADC , 실제 3×3 array에서 negligible crosstalk 확인

DAQ ghosting 관점:

active front-end가 high-input-impedance / low-output-impedance interface 를 형성하여, 센서를 보호하면서 ADC/MUX input capacitance를 빠르게 구동할 수 있게 한다.

따라서 현재와 같은 다채널 TIA 설계의 가장 중요한 구조적 근거는 다음과 같이 정리할 수 있다.

High-Z sensor
    ↓
Dedicated high-Z-input analog front-end
    ↓
Low-Z conditioned output
    ↓
DAQ / ADC

그리고 실제 시스템에서는 반드시:

Electrical / MUX ghosting
          ≠
Physical electrostatic field coupling

으로 나누어 검증해야 한다.

――――――――――――――――――――――――――――――

# 14. 참고문헌

Han Fang, Lei Wang, Zhongzheng Fu, Liang Xu, Wei Guo, Jian Huang, Zhong Lin Wang, Hao Wu,

“Anatomically Designed Triboelectric Wristbands with Adaptive Accelerated Learning for Human–Machine Interfaces,”

Advanced Science (2023).

Nian Dai, Xiao Guan, Chengyue Lu, Kaijun Zhang, Sumei Xu, Iek Man Lei, Guanglin Li, Qize Zhong, Peng Fang, Junwen Zhong,

“A Flexible Self-Powered Noncontact Sensor with an Ultrawide Sensing Range for Human–Machine Interactions in Harsh Environments,”

ACS Nano 17 (2023) 24814–24825.

   DOI: 10.1021/acsnano.3c05507

첨부 발표자료,

“DAQ 600X Structure and Limitations / Buffer Design (Eliminate Ghosting)”

   — multiplexed DAQ의 high-impedance input ghosting 및 op-amp buffer 원리 설명.

――――――――――――――――――――――――――――――

## 한 줄 요약

두 논문 모두 “고임피던스 센서 → 센서별 독립 op-amp/TIA → ADC/DAQ” 구조를 채택하며, 이것이 멀티채널 TENG/electret 시스템에서 크로스토크 및 DAQ ghosting을 억제하는 핵심 하드웨어 원칙이다.